### 2.1.2 หลักการ Photometric Stereo และการประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพอุตสาหกรรม

เทคนิค Photometric Stereo (PS) ถูกนำเสนอครั้งแรกโดย Woodham [1980] ในฐานะวิธีการสร้าง surface normal map สามมิติจากภาพสองมิติหลายภาพที่ถ่ายด้วยกล้องตัวเดียวในตำแหน่งคงที่ โดยเปลี่ยนทิศทางของแสงระหว่างการถ่ายภาพแต่ละครั้ง หลักการนี้อาศัยสมการ Lambertian reflectance model ซึ่งกำหนดว่าความเข้มแสงที่สังเกตได้ที่ pixel หนึ่งๆ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับ dot product ระหว่าง surface normal vector กับ light direction vector ดังสมการ

I = ρ (N · L)   (2.0)

โดยที่ I คือ observed intensity, ρ คือ surface albedo, N ∈ ℝ³ คือ unit surface normal vector, และ L ∈ ℝ³ คือ unit light direction vector เมื่อมีภาพจากทิศทางแสง N ทิศทาง สมการข้างต้นสามารถขยายเป็นระบบสมการเชิงเส้น I = L · (ρN) ซึ่งแก้ได้ด้วย least-squares solution ในรูป ρN = L⁺ I เมื่อ L⁺ คือ Moore-Penrose pseudoinverse ของ Light Direction Matrix L ∈ ℝ^{N×3}

ความสำคัญของ Photometric Stereo ในบริบทของการตรวจสอบคุณภาพอุตสาหกรรมอยู่ที่ความสามารถในการแยกแยะข้อมูลที่ camera ทั่วไปไม่สามารถสังเกตได้ กล่าวคือ surface normal map ที่ได้ประกอบด้วย components สามมิติ

Nx, Ny, Nz ซึ่งเข้ารหัสทิศทางของพื้นผิว ณ แต่ละ pixel ไว้อย่างชัดเจน ร่วมกับ albedo map ρ ที่แยก texture ของวัสดุออกจาก geometry ของพื้นผิว output ทั้งสองนี้รวมกันสร้างเป็น "topographical fingerprint" ของชิ้นงานที่มีความเฉพาะตัวสูง

สำหรับพื้นผิวอะลูมิเนียมของ Hard Disk Drive (HDD) ซึ่งมีคุณสมบัติสะท้อนแสงสูง (highly reflective / near-specular surface) การถ่ายภาพด้วย conventional camera ภายใต้แสงปกติมักประสบปัญหา specular highlights หรือ glare ที่บดบังข้อมูลพื้นผิวและทำให้ระบบตรวจสอบคุณภาพทั่วไปมีประสิทธิภาพต่ำ Photometric Stereo แก้ปัญหานี้ได้โดยใช้แสงจากทิศทางต่างๆ ควบคู่กับ reflectance model เพื่อสร้าง glare-free surface normal map ที่เผยให้เห็นความผิดปกติของพื้นผิวในระดับ sub-millimeter เช่น รอยขีดข่วน (scratch), รอยบุ๋ม (dent) และ particle contamination

การบูรณาการ Photometric Stereo กับ Unsupervised Anomaly Detection.  ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างงานวิจัยนี้กับงานวิจัยที่ผ่านมาคือการปฏิเสธแนวทาง Supervised Learning สำหรับขั้นตอนการตรวจจับความผิดปกติ งานวิจัยนี้ใช้โมเดล Unsupervised Anomaly Detection (UAD) เช่น PatchCore, PaDiM, FastFlow, EfficientAD, SimpleNet และ SuperSimpleNet โดยฝึกสอนเฉพาะบนภาพชิ้นงานปกติ (normal samples) เท่านั้น โดยไม่ต้องการข้อมูลชิ้นงานบกพร่อง (defect samples) ใดๆ ในขั้นตอนการฝึกสอน

Photometric Stereo มีบทบาทสำคัญในฐานะ feature engineering frontend ของ pipeline นี้ กล่าวคือแทนที่จะส่งภาพ RGB ดิบซึ่งมี specular glare รบกวนเข้าสู่โมเดล UAD โดยตรง งานวิจัยนี้ใช้ output ของ Photometric Stereo ได้แก่ (Nx, Ny, ρ) เป็น input แทน ข้อมูลเหล่านี้มีคุณสมบัติที่เหนือกว่า RGB อย่างมีนัยสำคัญสำหรับ anomaly detection ในสองด้านหลัก ได้แก่

(1) Signal-to-Noise Ratio ที่สูงขึ้น:  Normal map และ albedo map ที่ได้จาก PS มีการแยก geometry ออกจาก lighting effect อย่างชัดเจน ทำให้ความผิดปกติเชิง topographical เช่น รอยขีดข่วนความลึก 10–50 μm ปรากฏเป็น local discontinuity ในค่า Nx, Ny อย่างชัดเจน แม้จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าจากภาพ RGB ทั่วไป

(2) Invariance ต่อ Lighting Condition:  เนื่องจากกระบวนการ PS ได้แยก albedo ออกจาก shading แล้ว ρ จึงมีความคงที่ต่อการเปลี่ยนแปลง lighting condition ในสายการผลิตจริง ทำให้โมเดล UAD ที่ฝึกสอนในสภาพแสงหนึ่งสามารถ generalize ได้ดีขึ้นในอีกสภาพแสงหนึ่ง

ด้วยเหตุนี้ Photometric Stereo จึงไม่ใช่เพียงขั้นตอนการ preprocessing ธรรมดา แต่เป็นกุญแจสำคัญที่เปลี่ยน problem space ของการตรวจจับความผิดปกติบนพื้นผิวสะท้อนแสงสูงจาก ill-conditioned visual problem ให้กลายเป็น well-defined feature extraction problem ที่โมเดล UAD สมัยใหม่สามารถแก้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 2.2 การสอบเทียบทิศทางแสง (Light Direction Calibration) ด้วย Chrome Calibration Ball

### 2.2.1 หลักการและเหตุผลในการเลือก Chrome Calibration Ball

ความแม่นยำของ surface normal map ที่ได้จาก Photometric Stereo ขึ้นอยู่โดยตรงกับความถูกต้องของ Light Direction Matrix

L ∈ ℝ^{N×3} ซึ่งประกอบด้วย unit vector ของทิศทางแสงจากแต่ละแหล่งกำเนิด N ดวง การประมาณ L จากสเปกของ hardware เพียงอย่างเดียวมักมีความคลาดเคลื่อนสูงเนื่องจากความไม่สมบูรณ์แบบของ physical LED fixture, การสูญเสียจาก optical diffuser และ positional tolerance ในการประกอบชุดแสง วิธีการมาตรฐานที่ได้รับการยืนยันทางทฤษฎีและปฏิบัติคือการใช้วัตถุ reference ที่มีคุณสมบัติ specular สมบูรณ์แบบ (perfect specular reflector) ในรูปของ Chrome Calibration Ball

Chrome Calibration Ball เป็นทรงกลมที่เคลือบด้วยวัสดุโลหะที่มีคุณสมบัติ specular reflectance สูง (reflectance coefficient ≥ 0.95) ซึ่งทำให้ specular highlight ที่ปรากฏบนผิวทรงกลมเป็น near-point reflection ของแหล่งกำเนิดแสง ตามทฤษฎี specular reflection บนผิวทรงกลม ทิศทางแสงขาเข้า l̂ᵢ สัมพันธ์กับตำแหน่งของ specular highlight บนทรงกลมด้วยสมการ

l̂ᵢ = 2(n̂ · l̂ᵢ)n̂ − l̂ᵢ

หรือในรูปที่นำไปใช้งานได้จริง: เมื่อ specular highlight ปรากฏที่ตำแหน่ง (u, v) บนภาพ และทรงกลมมีศูนย์กลางที่ (cx, cy) และรัศมี r ใน image space แล้ว surface normal ที่ตำแหน่ง highlight คือ

n̂ = [(u − cx)/r,  (v − cy)/r,  √(1 − ((u−cx)²+(v−cy)²)/r²)]ᵀ

และทิศทางแสงที่สอดคล้องกันในกรณี orthographic projection คือ l̂ᵢ = 2(n̂ · v̂)n̂ − v̂ เมื่อ v̂ = [0,0,1]ᵀ เป็น viewing direction ซึ่งลดรูปให้เหลือ l̂ᵢ = n̂ เป็นแนวทางการ derive ทิศทางแสงโดยตรงจากตำแหน่ง highlight

### 2.2.2 กระบวนการสกัดเวกเตอร์ทิศทางแสงด้วย Image Moments

การระบุตำแหน่งของ specular highlight อย่างแม่นยำในระดับ sub-pixel ทำได้ผ่านเทคนิค Image Moments ซึ่งเป็นการคำนวณทางสถิติเชิงพื้นที่ของ intensity distribution ภายใน region of interest (ROI) ที่ครอบคลุม specular highlight บน Chrome Ball สำหรับภาพ grayscale

I(x,y) นิยาม Image Moments อันดับที่ (p,q) ดังนี้

M_{pq} = ΣΣ xᵖ yᵍ I(x,y)   (2.1a)

และ centroid ของ intensity distribution ซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่ง sub-pixel ของ specular highlight คือ

x̄ = M₁₀ / M₀₀,     ȳ = M₀₁ / M₀₀   (2.1b)

โดยที่ M₁₀ = Σₓ Σᵧ x · I(x,y),   M₀₁ = Σₓ Σᵧ y · I(x,y),   M₀₀ = Σₓ Σᵧ I(x,y)  คือ zeroth moment (รวมผลรวมของ intensity ทั้งหมด)

ตำแหน่ง centroid (x̄, ȳ) ที่ได้จะถูกนำไปแทนค่าใน surface normal formula ของทรงกลม เพื่อคำนวณ unit light direction vector l̂ᵢ ∈ ℝ³ สำหรับแหล่งกำเนิดแสงดวงที่ i กระบวนการนี้ดำเนินการซ้ำสำหรับทุกดวงแสง i = 1, 2, ..., N จนได้ Light Direction Matrix ครบถ้วนดังสมการ

L = [l̂₁ | l̂₂ | ··· | l̂ₙ]ᵀ ∈ ℝ^{N×3}   (2.2)

### 2.2.3 การสอบเทียบแบบ Offline และผลต่อประสิทธิภาพ Real-Time บน Edge Device

กระบวนการสอบเทียบทิศทางแสงใน setup ของงานวิจัยนี้ดำเนินการแบบ Offline ทั้งหมด  กล่าวคือ Chrome Ball calibration ถูกดำเนินการเพียงครั้งเดียวในขั้นตอนการติดตั้งระบบกายภาพ (physical camera-light rig setup) ซึ่งอยู่นอกวงรอบการ inference ในสายการผลิตจริง

ขั้นตอน Offline Calibration มีลำดับดังต่อไปนี้: ขั้นแรก วาง Chrome Calibration Ball ในตำแหน่งเดียวกับที่จะวางชิ้นงาน HDD จริงภายใต้ optical rig ขั้นที่สอง เปิด LED แต่ละดวงทีละดวงแล้วบันทึกภาพ specular highlight ด้วย Image Moments เพื่อสกัด unit vector

l̂ᵢ ขั้นที่สาม รวม vectors ทุกดวงเป็น Light Direction Matrix L ∈ ℝ^{N×3} ตามสมการ (2.2) ขั้นสุดท้าย บันทึกค่า L เป็น static parameter ในรูปแบบ NumPy array (.npy) หรือ PyTorch tensor (.pt) ลงในหน่วยความจำถาวรของ NVIDIA Jetson Orin Nano

ผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดของการ calibrate แบบ Offline คือ L กลายเป็น static parameter ที่ไม่ต้องคำนวณซ้ำใดๆ ระหว่าง inference  ดังนั้น ณ เวลา inference จริงในสายการผลิต NVIDIA Jetson Orin Nano ต้องทำเพียงการคูณ matrix ขนาด N × 3 เพื่อแก้ระบบสมการ ρN = L⁺ I ซึ่งเป็น operation ที่มี computational complexity เพียง O(N × H × W) โดยที่ H × W คือ image resolution เท่านั้น

การออกแบบนี้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากแนวทางที่ใช้ dynamic calibration หรือ online deep learning-based light estimation ซึ่งต้องการ inference pass เพิ่มเติมในทุก frame เนื่องจากใช้ L เป็น precomputed constant Photometric Stereo computation บน Jetson Orin Nano สามารถดำเนินการด้วย latency ต่ำกว่า 5 มิลลิวินาทีต่อ frame ซึ่งเพียงพอสำหรับการประมวลผล real-time ในสายการผลิตที่ความเร็ว 30–60 FPS

สรุปโดยรวม: กระบวนการ Offline Calibration → Static L → Real-time PS Computation → UAD Inference เป็นสถาปัตยกรรมของ pipeline ที่ทำให้ระบบสามารถรองรับข้อจำกัดด้านทรัพยากรของ edge device ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่ยังคงความแม่นยำในการวัด surface geometry ในระดับที่เทียบเท่ากับระบบ lab-grade ที่ใช้ server-grade GPU